双立柱铁磁探测系统参数要求：

- 安装方式：安装于需要进行铁磁物质检测的区域，墙壁挂式安装，双立柱。

- 探测方式：检测是否带磁性物质，对带铁磁性物质报警，对非铁磁性物质不报警。

- 探测距离和高度：探测距离为0~2.9米，探测高度0.1~2米。

- 报警方式：分段定精准定位≥6段报警灯光、语音、图文告警。

- 响应时间：报警响应时间小于0. 1秒。

- 监测模式：监测检测区磁场变化，采用智能被动式检测技术，不向外辐射能量，不会对患者心脏起搏器等植入物造成干扰。

- 配备智能终端控制系统，配备智能可视化系统＞20寸，可对铁磁系统进行设置调试，实现端与端控制管理。

- 媒体功能：支持上传和播放MR安全宣传视频，MR安全宣传图片、MR安全宣传文字滚动字幕。

- 门状态检测：配置可监测磁共振室门开关状态传感器件，病人通道门打开时铁磁系统工作、关闭时休眠，避免误报警造成的报警疲劳。

- 需要提供无磁线圈柜一个配套使用，用于存放线圈及水模，置物格≥15个，承重≥150KG。

- 整机保修年限≥5年。

- 投标产品需提供近 3 年省内≥3 家三级甲等医院的正式用户证明（合同及发票），确保产品临床成熟度。